- A1381、A1382、A1383 和 A1384
采用超薄表面封装、带模拟输出的可编程线性霍尔效应传感器

- 功能及优点

- 客户可编程偏置、敏感度、灵敏度温度系数及极性

- 下线可编程性

- 可与应用 DAC 连接的成比例灵敏度、静态输出电压及钳位

- 温度稳定的静态电压输出及灵敏度

- 温度周期性变化后精确的可恢复性

- 输出电压钳位具有短路诊断功能

- 宽泛的工作温度范围： –40°C 至 150°C

- 抗机械应力

- 微型封装选择

- 描述

线性输出霍尔效应传感器的新应用（如位移、角位及电流测量等）要求高精确度及小封装尺寸。 Allegro® A138x 可编程线性霍尔效应传感器系列专为上述两种要求而设计。 这些温度稳定的器件采用微型表面封装 (SOT23-W) 及超小型通孔单列直插式封装。 通过下线优化在输出引脚上的可编程性增强了这些器件的精确度，同时未增加完全可编程器件的复杂性及成本。

这些成比例霍尔效应传感器提供的电压输出与应用的磁场成比例。 静态电压输出及磁场灵敏度均为用户可调的。 该器件系列的静态电压输出可设置为电源电压的 50% 左右，灵敏度可在 2 mV/G 与 9 mV/G 之间加以调节。 输出极性及温度补偿也具有编程选择。 此线性系列的特点非常符合汽车及工业应用的高精确度要求，且在 –40°C 至 150°C 的温度范围内可确保具有高性能。

每一 BiCMOS 单片电路均集成了霍尔元件、温度补偿电路，可减少霍尔元件、小信号高增益放大器、钳位低阻抗输出级及专用动态偏置消除技术所固有的灵敏度漂移。

A138x 传感器采用 3 引脚超小型单列直插式封装（后缀 UA）及 3 引脚表面安装 SOT-23W 封装（后缀 LH）。

PDF