- A3280、A3281 和 A3283
稳定斩波精确霍尔效应锁存

- 特点

- 对称型开关点

- 抗物理应力

- 较好的温度稳定性

- 输出短路保护

- 可使用未稳压电源操作

- 电池反接保护

- 固态可靠性

- 小型尺寸

- 描述

霍尔效应锁存 A3280--、A3281-- 和 A3283-- 是在各种温度下都极其稳定和具备抗压特性的传感器，尤其适用于温度最高达 +150°C 的作业。动态偏移取消保证了在高温下的良好性能，可降低通常由器件超模压、温度依存性及热应力引起的剩余偏移电压。 这三种器件除了磁性开关点以外，其他都是一样的。

每一器件将以下元件包含在单硅片上：稳压器、霍尔发电机、小型信号放大器、稳定斩波特性、施密特触发器和具有短路保护功能、最大可汲入 25 毫安电流的开路集电极输出。 只要南磁极具有足够磁场就能打开输出。 北磁极具有足够磁场就能关闭输出。 电路板稳压器允许使用 4.2 到 24 伏特的电源电压进行操作。

三种封装类型能为大多数应用提供磁性优化的封装。 LH 封装类型是一种经修改的 SOT23W 表面安装封装，LT 是用于表面安装应用的微型 SOT89/TO-243AA 晶体管封装；而 UA 则是采用过孔安装的超微型三引脚 SIP。 每种封装均是无铅（后缀，–T）版本封装，且引脚框采用 100% 雾锡电镀。

- 功能方框图

更多详情请登陆我们的网站http://www.anxida.com