- A3989
双极步进及高电流直流电动机驱动器

- 特点

- 36 伏特额定输出电压值

- 2.4 A 直流电动机驱动器

- 1.2 A 双极步进驱动器

- 同步整流

- 内部欠压锁定 (UVLO)

- 过热关机电路

- 交叉电流保护

- 超薄 QFN 封装

- 描述

A3989 可在高达 36 V 的电压下工作，同时以高达 1.2 A 的电流驱动一台双极步进电动机，以及以高达 2.4 A 的电流驱动一台直流电动机。A3989 包括固定关断时间脉宽调制 (PWM) 电流控制稳压器。 该步进电动机驱动器具有双路 2 位非线性 DAC（数字模拟转换器），可允许步进电动机以全、半及四分之一步进模式控制。 直流电动机可使用标准的相位及启用信号进行控制。 可通过模式引脚选择快或慢电流衰减。 PWM 电流稳压器使用 Allegro® 已获专利的混合衰减模式减少可听到的电动机噪音、增加步进精确度并减少功率耗散。

内部同步整流控制电路可降低脉宽调制 (PWM) 操作时的功耗。

保护功能包括因滞后引起的过热关机、欠压锁定 (UVLO) 及交叉电流保护。无需特别的加电排序。

A3989 采用无铅 6 mm × 6 mm × 0.9 mm、36 引脚 QFN 封装，并带有用于增强热性能的外露功率片。 无铅封装，采用 100% 雾锡电镀引脚框。

有关产品的订购及咨询：

电话：0755-83278427/83614893/15338790961林小姐

传真：0755-83278427
MSN：hear_lin@hotmail.com 
QQ:759441973

更多详情请登陆我们的网站http://www.anxida.com