- ATS625LSG
霍尔效应齿轮齿传感器

- 功能及优点

- 在工作温度范围以内较高的可重复性

- 在工作温度范围以内严格的计时精确度

- 真零点速度操作

- 气隙–独立开关点

- 抗振动

- 较大的工作气隙

- 已定义通电状态

- 较宽的工作电压范围

- 表示目标配置文件的数字输出

- 可实现高可靠性的单芯片感测 IC

- 较小的机械尺寸

- 已优化霍尔 IC 磁系

- 快速启动

- AGC 和参考调整电路

- 欠压锁定

- 描述

ATS625 真零点速度齿轮齿传感器是封装于模压模块中的已优化霍尔 IC 及磁铁配置，可为数字齿轮齿感测应用提供制造商友好型解决方案。 该传感器总成包括一个超模压封装，可将钐钴磁铁、极片集中器以及专为磁路所优化的真零点速度霍尔 IC 放到一起。 该小型封装可便于组装并与各种形状及尺寸的齿轮一同使用。

传感器结合了双元件霍尔 IC，该 IC 可响应亚铁目标产生的差分磁性信号而进行开关操作。 模拟信号的数字处理可提供独立于气隙的真零点速度性能，并可就汽车应用中常见的操作条件（降低的振动灵敏度）对器件性能提供动态适应。 高分辨率峰值侦测 DAC 用于设置器件的自适应开关阈值。 开关点滞后可降低磁性信号中任何异常的消极效果，这些信号与用于许多汽车应用的目标相关联。 该传感器系统已得到优化，适合曲柄应用，该利用具有信号区域的目标。

ATS625 采用 4 引脚塑料单列直插式封装 (SIP)。 无铅产品（根据特殊请求提供）具有 100% 雾锡电镀引脚框。

更多详情请登陆我们的网站http://www.anxida.com