- A3340
稳定斩波型精密霍尔效应开关

- 特点

- 抗物理应力

- 超卓的温度稳定性

- 输出短路保护

- 可使用非稳压电源操作

- 电池反接保护

- 高可靠性

- 小尺寸

- 描述

霍尔效应开关 A3340 是一种在各种温度下都极其稳定和具备抗压特性的传感器，尤其适用于温度最高达 150°C 的作业。动态偏移取消保证了在高温下的良好性能，可降低通常由器件超模压、温度依存性及热应力引起的剩余偏移电压。

该器件将以下元件包含在单硅片上：稳压器、霍尔发电机、小型信号放大器、稳定斩波特性、施密特触发器和具有短路保护功能、最大可汲入25 mA 电流的开路集电极输出。只要南磁极具有足够磁场就能关闭输出。板载稳压器允许使用 4.2 到 24  伏特的电源电压进行操作。

两种封装类型能为大多数应用提供磁性优化的封装。后缀 LH 是一种SOT23W表面安装封装，而后缀UA则是采用过孔安装的三引脚超微型 SIP。

A3340 是 A3240的补充，可提供相同的功能，但具有相反的输出极性。

- 功能方框图

有关产品的订购及咨询：

电话：0755-83278427/83614893/15338790961林小姐

传真：0755-83278427
MSN：hear_lin@hotmail.com 
QQ:759441973

更多详情请登陆我们的网站http://www.anxida.com