深圳市安芯达电子有限公司

- 销售热线: 0755-83278427 83614893

- Q   Q: 632772330

- 有关更多资料登陆：http://www.anxida.com

样品说明书SPECIFICATION

0.36四位共阴红色

样品尺寸及引脚图

- 型号（TYPE NO.）：3641AS 印章是:HSN-3643S

2.说明（Description）:

发光颜色（Emitted Color）:红色

外观颜色（Lens Color）:黑白色

外形尺寸（Max Size）: 30*14*7.2MM

3.绝对最大额定（Ta=25℃）Absolute Maximum Ratings:

功耗 Power Dissipation…………………………………………………50mW

脉冲顺向电流 Peak Forward Current…………………………………100mA

反向电压Reverse Voltage…………………………………………………5V

工作温度Operating Temperature……………………………-40℃~+90℃

储存温度Storage Temperature………………………………-40℃~+90℃

储存湿度Storage Humidity……………………………………  45 ~ 85%

4.光电特性（Ta=25℃）Electrical-Optical Characteristics:

| 参数（Parameter） | 测试条件 (Test CONDITING） | 单位 （Symbol） | Min | Type | Max | 单位 （Unit） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发光强度 ——红色 | IF=20mA | IV | 50 | 55 | 60 | mcd |
| —— | IF=20mA | IV |  | — |  | mcd |
| 红色直流正向电压 | IF=20mA | VF | 1.9 | 2.1 | 2.3 | V |
|  | IF=20mA | VF |  |  |  | V |
| 直流逆向电流 | VR = 5V | IR | — | — | 100 | uA |
| 波长 ——红色 | IF=20mA | λP | 630 | 630 | 630 | nm |
| — | IF=20mA | λP |  | — |  | nm |
| 建议使用顺向电流 | - | IF(sug) | 5 | 10 | 20 | mA |

Note:Soldering Bath: not more than 5seconds at260℃。The bottom ends of plastic

Reflector should be at least 2mm above the solder surface

Soldering Iron:not more than3seconds at 300℃ under 30W。

第1页  共1页